FULL RANGE SPEAKER UNIT            AUDIO NIRVANA 6.5〞

Specifications

&

# Thiele/Small Parameters

| ### Impedance : 8 Ohm |  |
| --- | --- |
| Minimum Frequency Response : 51 Hz |  |
| Reproduction Frequency Response : Fo~19K |  |
| S.P.L. : 93.3 dB/W(m) |  |
| Rated Input : 30 W |  |
| ## Music Power : 50 W |  |
| ## Equivalent Diaghram Radius : 65 mm |  |
| Equivalent Mass : 5.012 g |  |
| Magnet Weight : 1400 g |  |
| Net Weight : 3420 g |  |
| Fs : 51.3 Hz |  |
| Re : 7.2 Ohm |  |
| Mms : 5.855 g |  |
| BL : 6.025TM |  |
| Qts : 0.348 |  |
| Qms : 4.869 |  |
| Qes : 0.374 |  |
| Vas : 38.8 Ltr |  |
| Xnax : 1.0mm |  |
| no : 1.355 % |  |
| Material | Frame : 6.5〞Fe |
|  | Cone : PAPER+PRESS |
|  | Surround : CLOTH |
|  | Damper : CONEX |
|  | Voice : 30Φ KRAFT |
|  | Magnet : 145X50X20 Y30 |